附件：基本配置要求及功能

- 1.TFT液晶屏带触摸功能，触摸屏＞5.0寸，仪器配有外置条码扫描枪。

- 2.功能部件自动检测，传感部件自动判断、自动适应和自动校正。

- 3.可选项自动进样盘，自动进样盘提供急诊测试位，进样盘≥25样品测试位；进样盘配原始管加样、无需分装样品直接测量，液面检测及采样针防碰撞功能，内置条码扫描可选。

- 4.先进的泉涌清洗和分段式气液混合冲洗，配合清洗配方，杜绝了堵塞和交叉污染现象。

- 5.检测和计算项目: K+、Na+、CL、Ca2+、pH、TCO2、nCa、TCa、AG等多种参数组合。

- 6.较低的样品耗量：≤ 150μl，电解质项目从吸样到显示结果< 30秒。

- 7.断电后仍可储存质控和样品数据，实现数据储存再现，超大存储量>5000。

- 8.自动一点及两点定标，附加人工定标功能，自动斜率和均差参数调整，支持原厂质控参数条码扫描输入。

- 9.一体化试剂包，降低生物污染风险,符合环保要求。

- 10.工作条件：工作温度：10℃—40℃ ；相对湿度：≤80%

- 11.数据接口：网络接口、USB口，有线、无线网络连接，支持LIS、HIS系统无缝对接，结果自动上传。

- 12.仪器、试剂和方法学等完全符合医保及其他相关部门要求，并提供仪器的生产日期及使用期限。

- 13.提供该设备所有相关试剂和配件名称价格。

- 14.提供该设备检测项目明细、单测试成本核算表及质控品价格。

- 15.提供保修年限，每年维保次数、每年校准次数以及收费标准。提供仪器出现故障响应及上门检修时限。